Sunoco GL-5 Superflow SAE 75W90.   Semi Syntetisk

- BESKRIVELSE:

Semi-syntetisk hypoid gear- og transmissions olie til hårdt belastede gear, transmissioner og bagtøj, der er udsat for store temperaturudsving.

- ANVENDELSE:

Smøring af normalt og hårdt belastede gear, transmissioner og bagtøj ved normale omgivelsestemperaturer såvel som  under meget lave temperaturer og som kræver speciel anti-slid beskyttelse .

- SPECIFIKATIONER:

API GL-5 MIL-L-2105 D

- EGENSKABER: 

- Fremragende lavtemperatur egenskaber.
- Let start ved lave temperaturer.
- Meget stabil smøreoliefilm.
- God beskyttelse mod rust og oxidering.
- Fremragende beskyttelse mod slid under ekstreme arbejdsvilkår.

- TYPISKE ANALYSER :

| vægtfylde / 15 °C | 0.889 |
| --- | --- |
| visk. ved 40°C | 98 cSt |
| visk. ved 100 °C | 16.6 cSt |
| viskositet ved -40°C | 136.000 cP |
| viskositets indeks | 196 |
| flamme punkt COC | 175 °C |
| flyde punkt | - 45 °C |
| T.A.N. | 1.6 mg KOH/g |
| farve ASTM | L 4.0 |
| Reinhard Oil A/S Teknisk afdeling 2006-03-09 SQ |  |

Programmet omfatter også fuldsyntetiske gearolier SAE 75W90 og 75W140